BÀI THỰC HÀNH 1

Họ và tên: Lê Hữu Khánh

MSSV: 22520636

Lớp: NT541.Q11.2

- Cài đặt Mininet

- Tải mã nguồn Mininet từ GitHub

- Chạy script cài đặt Mininet. Lúc này mininet đã cài đặt thành công

- Tạo mạng OpenFlow bằng Mininet

- Mở terminal và chạy lệnh “sudo mn --topo linear,4”. Lúc này thành công tạo topo với Mininet

- Kiểm tra mạng tạo ra

- Dùng các lệnh kiểm tra kết nối mạng.

- Kiểm tra kết nối với ping.

- Kiểm tra kết nối với iperf với lần lượt h1, h2, h3, h4 làm server. Thấy rằng kết nối thành công.

- Dùng Wireshark tiến hành bắt các gói tin OpenFlow

  - OFPT_ECHO_REQUEST và OFPT_ECHO_REPLY: Kiểm tra kết nối giữa controlller và switch

  - OFPT_PACKET_IN và OFPT_PACKET_OUT: Gửi dữ liệu từ switch lên controller khi switch không biết cách xử lý và ngược lại.

  - OFPT_HELLO: Thiết lập kết nối ban đầu giữa switch và controller.

  - OFPT_FEATURES_REQUEST và OFPT_FEATURES_REPLY: Cho phép controller lấy thông tin về switch.

  - OFPT_PORT_STATUS: Switch gửi thông điệp này tới Controller khi có thay đổi trạng thái cổng (port).

- Liệt kê, mô tả các trường thông tín chính trong mỗi loại thông điệp ở câu 3

- OFPT_HELLO, OFPT_FEATURES_REQUEST, OFPT_ECHO_REQUEST, OFPT_ECHO_REPLY, OFPT_PORT_STATUS:

  - Version: Phiên bản của giao thức OpenFlow (1.0)

  - Type: Loại thông điệp

  - Length: Độ dài của thông điệp (8), riêng gói tin OFPT_PORT_STATUS có độ dài 64.

  - Transaction ID: Mã để theo dõi yêu cầu và phản hồi

- OFPT_FEATURES_REPLY: Có các trường thông tin về switch

  - N_tables: Số flow table mà switch hỗ trợ

  - Capabilities: Các khả năng mà switch hỗ trợ

  - Actions: Các hành động mà switch hỗ trợ

  - Port: Thông tin các port của switch

- OFPT_PACKET_IN:

  - In port: Cổng mà switch nhận gói tin.

  - Reason: Lý do gói tin không được xử lý bởi flow rule trong flow table của switch.

- OFPT_PACKET_OUT:

  - Action type: Hành động thực hiện với gói tin

  - Output port: Cổng mà switch sẽ gửi gói tin đến

  - Max length: Độ dài tối đa